Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту муниципального помещения № 48 по

ул. Громова, 3 в городе Рубцовске

- Состав и объем работ:

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка подоконников (1,45х1,5м-3шт) | м2 | 2,61 |
| 2 | Разборка деревянных дверных блоков: (0,9х2,1-3шт) | м2 | 5,67 |
| 3 | Снятие обоев (комнаты, кухня, коридор) | м2 | 152,04 |
| 4 | Отбивка штукатурки до 5см (комнаты, кухня, коридор, ванная, туалет) | м2 | 171,14 |
| 5 | Демонтаж керамической плитки (кухня, туалет, ванная) | м2 | 21,10 |
| 6 | Демонтаж покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | м2 | 39,05 |
| 7 | Демонтаж плинтусов | м.п. | 60,3 |
| 8 | Демонтаж ванной 1,5*0,7 | шт | 1 |
| 9 | Демонтаж унитаза с бочком | шт | 1 |
| 10 | Демонтаж электропроводки | м.п. | 150,0 |
| 11 | Демонтаж радиаторов отопления (кухня, комнаты, ванная) | шт. | 4 |
| Внутренняя отделка |  |  |  |
| Стены |  |  |  |
| 1 | Выравнивание стен шпатлевкой по штукатурке | м2 | 171,14 |
| 2 | Оклейка обоями стен с подготовкой поверхности (комнаты, коридор, кухня) | м2 | 152,04 |
| 3 | Устройство фартука из керамической плитки (кухня1,5х 0,6) | м2 | 0,90 |
| 4 | Облицовка стен кафельной плиткой (туалет, ванная) | м2 | 19,10 |
| 5 | Окраска водными составами стен (с подготовкой поверхности) (кладовая) | м2 | 22,5 |
| Проемы |  |  |  |
| 1 | Установка подоконников (1,45х1,5м-3шт). | м2 | 2,61 |
| 2 | Установка деревянных дверных блоков: 0,9х2,1-3шт; 0,7х2,1-1 шт | м2 | 7,14 |
| 3 | Обустройство дверного проема каркасом 1,9х2,1м | м.п. | 6,10 |
| 4 | Обустройство откосов дверного входного блока: 0,9х2,1м | м.п. | 5,10 |
| Потолки |  |  |  |  | м2 |
| 1 | Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ 250х9мм (с закладными под светильники -3шт ванная, туалет) | м2 | 3,65 |
| 2 | Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки (с закладными под гардины: 2,5-3шт, люстры-4шт, светильники-3шт) (комнаты, коридор, кухня) | м2 | 39,05 |
| 3 | Окраска водными составами потолков (с подготовкой поверхности) (кладовая) | м2 | 5,0 |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Выравнивание пола: замена листов ДСП, линолеума (комнаты, коридор, кухня) | м2 | 39,05 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м.п. | 60,3 |
| 3 | Устройство керамической плитки (ванна, туалет) | м2 | 3,65 |
| Сантехнический работы |  |  |  |
| 1 | Замена канализационной разводки (d=50) | м | 3 |
| 2 | Установка мойки с тумбой (кухня) | шт | 1 |
|  | Установка раковин (ванная)на ножки | шт | 1 |
| 3 | Установка смесителя (кухня, ванная) | шт | 2 |
| 4 | Замена смесителя с душевой лейкой со шлангом (ванная) | шт | 1 |
| 5 | Замена трубы подводки холодного водоснабжения (d=15) | м | 3 |
| 6 | Замена трубы подводки горячего водоснабжения (d=15) | м | 3 |
| 7 | Замена унитаза с бочком | шт | 1 |
| 8 | Установка водосчетчиков ГВС, ХВС на системе водоснабжения (с кранами) | шт | 2 |
| 9 | Замена радиаторов отопления (кухня, комнаты, ванная) | шт | 4 |
| 10 | Замена ванной 1,5*0,7 акриловая | шт | 1 |
| 11 | Установка кранов на трубах отопления с подводками (d=25) | шт | 6 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Установка потолочных светильников (коридор ванная, туалет) | шт | 6 |
| 2 | Установка люстр-светильников (комнаты, кухня) | шт | 4 |
| 3 | Установка выключателей | шт | 6 |
| 4 | Установка розеток | шт | 12 |
| 5 | Монтаж электропроводки | м.п. | 150,0 |
| 6 | Монтаж щита учета с автоматами в помещение | шт | 1 |
| 7 | Установка газовой 4-х конфорочной плиты | шт | 1 |
| Прочие |  |  |  |
| 1 | Установка вентиляционных решеток | шт | 2 |
| 2 | Вывоз и утилизация мебели и мусора с погрузкой вручную | т | 10 |
| 3 | Промывка поверхностей квартиры. | м2 | 42,7 |
|  | Непредвиденные расходы- 2% от общей сметной стоимости |  |  |

Товары и материалы должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, соответствовать стандартам качества и безопасности, должны сопровождаться всеми требуемыми сертификатами либо другими документами, подтверждающими соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством на данный вид продукции.

Все указания в отношении товарных знаков читать со словами «или эквивалент».

2. Общие требования к качественным и количественным характеристикам, результатам выполняемых работ.

2.1. Соответствие выполняемых работ объемам, представленным заказчиком.

2.2. Соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях (в том числе обеспечение низкого уровня шума), обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Назначение ответственного лица за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется заказчику).

2.4. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края, а также предписаниями надзорных органов.

3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно - технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

«СНиП 3.04.01.-87. Изоляционные и отделочные покрытия.

«СНиП 2.03.13-88. Полы».

«СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы»;

ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»;

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...")

3.2. На предприятии должна существовать система контроля качества выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям.

3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.

3.7. Все применяемые при производстве ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

3.8. На период проведения ремонтных работ подрядчик должен возместить расходы ресурсоснабжающей (управляющей) организации за потребленные коммунальные ресурсы путем заключения договора на получение услуг.