Ведомость объемов конструктивных решений (элементов). и комплексов (видов) работ. Капитальный ремонт первого этажа, главного входа общежития № 4 по ул. Громова, 30 в городе Рубцовске Алтайского края. № п/п; Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ; Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ; Единица измерения; Количество (объем работ). 1; 2; 3; 4; 5. ЛСР № 02-01-1; Общестроительные работы. Раздел 1.; Демонтаж. 1; п.1; Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных; м2; 1,3314. 2; п.2; Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы; м2; 1,911. 3; п.3; Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных; м2; 30,6. 4; п.4; Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи; м3; 2,11. 5; п.5; Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200; м3; 7,1. 6; п.6; Демонтаж металлических ограждений: без поручней; м; 198,5. 7; п.7; Демонтаж плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных; шт; 2. 8; п.8; Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками; м2; 14,31. 9; п.9; Разборка покрытий полов: из керамических плиток; м2; 22,87. 10; п.10; Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; м2; 29,1. 11; п.11; Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; м2; 36,84. 12; п.12; Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича; м3; 0,8832. 13; п.13; Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (бетонный пол); м3; 0,95. 14; п.14; Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; м; 17,1. 15; п.15; Разборка покрытий полов: из линолеума и релина; м2; 18. 16; п.16; Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (фанера); м2; 12. 17; п.17; Разборка покрытий полов: дощатых; м2; 12. 18; п.18; Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза; 53,31. 19; п.19; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км; 1 т груза; 53,31. Раздел 2.; Фундаменты. Фм1 под перегородку из блоков. 20; п.20; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; м3; 3,58. 21; п.21-п.22; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; м3; 2,05. 22; п.23-п.24; Устройство ленточных фундаментов: бетонных; м3; 1,02. 23; п.25-п.26; Устройство подстилающих слоев: бетонных; м3; 0,36. Раздел 3.; Стены и перегородки. 24; п.27-п.31; Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами: общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м; м3; 0,9792. 25; п.32-п.34; Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м; м3; 2,65. 26; п.35-п.37; Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м; м2; 8,88. 27; п.38-п.39; Армирование кладки стен и других конструкций; т; 0,01. 28; п.40-п.43; Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом; м2; 52,99. 29; п.44-п.47; Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий; т; 0,062. Раздел 4.; Проемы. Двери. 30; п.48-п.51; Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; м2; 10,92. Окна. 31; п.52-п.53; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; м2; 4,86. 32; п.54-п.55; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; м2; 0,1161. 33; п.56-п.58; Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; м; 12,55. Раздел 5.; Тамбур внутренний. 34; п.59-п.60; Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2; м2; 14,43. Раздел 6.; ПОЛЫ. Тип 1. 35; п.61-п.63; Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм; м2; 3,91. 36; п.64-п.66; Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем; м2; 3,91. 37; п.67-п.68; Устройство плинтусов: из плиток керамических; м; 7,29. Тип 2. 38; п.69-п.70; Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой; м2; 43,92. 39; п.71-п.72; Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых; м2; 43,92. 40; п.73; Укладка лаг: по плитам перекрытий; м2; 43,92. 41; п.74-п.76; Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2; м2; 43,92. 42; п.77-п.79; Устройство покрытий: из линолеума на клее; м2; 43,92. 43; п.80-п.81; Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; м; 57. Тип 2а. 44; п.82-п.84; Устройство покрытий: из линолеума на клее; м2; 6,12. Тип 2б. 45; п.85-п.87; Устройство покрытий: из линолеума на клее; м2; 1,7. Тип 3. 46; п.88-п.90; Устройство стяжек: цементных толщиной 25 мм; м2; 13,63. 47; п.91-п.92; Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см; м2; 13,63. 48; п.93-п.94; Устройство плинтусов: из плиток керамических; м; 18,8. 49; п.95-п.97; Устройство стяжек: цементных толщиной 25 мм; м2; 4,25. 50; п.98-п.99; Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см; м2; 4,25. Тип 4. 51; п.100-п.101; Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм; м2; 102,1. 52; п.102; Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; м2; 102,1. Тип 4а. 53; п.103-п.104; Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм; м2; 2,97. 54; п.105; Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; м2; 2,97. Перекрытие подпольных каналов АР-10. Щд1 (9шт). 55; п.106-п.109; Укладка лаг: по плитам перекрытий; м2; 6,12. 56; п.110-п.112; Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2; м2; 5,4. 57; п.113-п.114; Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых; м2; 5,4. 58; п.115-п.117; Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2; м2; 6,12. Щд2 (4шт). 59; п.118-п.121; Укладка лаг: по плитам перекрытий; м2; 1,7. п.122-п.124; Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2; м2; 1,5. 60; п.125-п.126; Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых; м2; 1,5. 61; п.127-п.129; Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2; м2; 1,7. Щб1 (10шт.). 62; п.130-п.132; Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.); т; 0,2334. 63; п.133-п.135; Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских; м3; 0,1. Щб2 (8шт.). 64; п.136-п.137; Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.; т; 0,1117. 65; п.138-п.141; Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских; м3; 0,08. Раздел 7.; ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. 66; п.142-п.143; Установка закладных деталей: до 4 кг; т; 0,0051. 67; п.144-п.146; Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м; м3; 2,04. 68; п.147-п.150; Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами; м3; 1,1. 69; п.151-п.152; Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем; м3; 0,2. Стены. 70; п.153-п.154; Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен; м2; 211,5. 71; п.155; Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; м2; 438,65. 72; п.156-п.157; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен; м2; 50,11. 73; п.158-п.160; Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; м2; 192,31. 74; п.161-п.162; Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности; м2; 185,05. 75; п.163-п.166; Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону; м2; 21,78. Потолок. 76; п.167-п.168; Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков; м2; 93,35. 77; п.169; Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску; м2; 93,35. 78; п.170-п.171; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску; м2; 93,35. 79; п.172-п.174; Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее; м2; 8,51. 80; п.175-п.176; Установка уголков ПВХ на клее; м; 18,9. 81; п.177; Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных; м2; 17,5. 82; п.178-п.179; Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских; м2; 17,5. 83; п.180-п.181; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен; м2; 17,5. ЗАШИВКА КОММУНИКАЦИЙ ( АР-8). 84; п.182-п.183; Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами; м2; 2,25. Раздел 8.; НАРУЖHАЯ ОТДЕЛKА. 85; п.184; Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием; м2; 18,9. Ремонт фасада. 86; п.185-п.186; Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3; м3; 1,814. 87; п.187; Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича; 1 отверстие; 60. 88; п.188; Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м; т; 0,0059. 89; п.189-п.190; Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2; м2; 3,83. ЛСР 02-01-02; Электроосвещение. Раздел 1.; Квартира. 1; п.1-п.2; Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм; шт; 1. 2; п.3-п.8; Прибор или аппарат; шт; 8. 3; п.9-п.10; Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные; шт; 1. 4; п.11-п.16; Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах; м; 182. 5; п.17-п.18; Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке; шт; 5. 6; п.19-п.20; Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке; шт; 1. 7; п.21-п.24; Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке; шт; 10. 8; п.25-п.26; Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый; шт; 1. 9; п.27-п.29; Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке; шт; 5. 10; п.30-п.32; Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой; коробка; 30. 11; п.33-п.35; Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах; м; 26. 12; п.36-п.37; Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок; м; 1. 13; п.38-п.39; Звонок электрический с кнопкой; 1 компл; 1. 14; п.40-42; Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола; м; 113. 15; п.43-п.44; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; м; 113. Раздел 2.; Кабинет. 16; п.45-п.46; Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм; шт; 1. 17; п.47-п.54; Прибор или аппарат; шт; 10. 18; п.55-п.56; Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные; шт; 1. 19; п.57-п.61; Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах; м; 120. 20; п.62-п.63; Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола; м; 30. 21; п.64-п.65; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; м; 30. 22; п.66-п.68; Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый; шт; 5. 23; п.69-п.70; Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке; шт; 3. 24; п.71-п.72; Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке; шт; 4. 25; п.73-п.75; Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой; коробка; 12. Раздел 3.; Коридор. 26; п.76-п.77; Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм; шт; 1. 27; п.78-п.79; Прибор или аппарат; шт; 1. 28; п.80-п.82; Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные; шт; 1. 29; п.83-п.84; Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм; шт; 1. 30; п.85-п.87; Прибор или аппарат; шт; 12. 31; п.88-п.89; Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм; шт; 1. 32; п.90-п.92; Прибор или аппарат; шт; 7. 33; п.93-п.94; Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные; шт; 1. 34; п.95-п.99; Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах; м; 185. 35; п.100-п.101; Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола; м; 15. 36; п.12-п.103; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; м; 15. 37; п.104-п.109; Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый; шт; 22. 38; п.110-п.111; Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке; шт; 1. 39; п.112-п.113; Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке; шт; 1. 40; п.114-п.115; Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке; шт; 1. 41; п.116-п.119; Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой; коробка; 20. ЛСР №02-01-03; Пожарная сигнализация. Раздел 1.; Квартира. 1; п.1-п.2; Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; шт; 5. Раздел 2.; Кабинет. 2; п.3-п.6; Прибор или аппарат; шт; 3. 3; п.7-п.8; Световые настенные указатели; шт; 1. 4; п.9-п.11; Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля; шт; 1. 5; п.12-п.13; Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; шт; 2. 6; п.14-п.16; Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении; шт; 1. 7; п.17-п.19; Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим; м; 41. 8; п.20-п.21; Прибор или аппарат; шт; 1. 9; п.22-п.23; Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; м; 4. 10; п.24-п.25; Провод в коробах, сечением: до 6 мм2; м; 4. 11; п.26-п.27; Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола; м; 1. 12; п.28-п.30; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2; м; 1. 13; п.31-п.32; Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый; шт; 1. 14; п.33-п.34; Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг; м; 5. Раздел 3.; Коридор. 15; п.35-п.39; Прибор или аппарат; шт; 3. 16; п.40-п.42; Световые настенные указатели; шт; 2. 17; п.43-п.46; Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля; шт; 1. 18; п.47-п.48; Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; шт; 9. 19; п.49-п.51; Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении; шт; 2. 20; п.52-п.55; Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим; м; 150. 21; п.56-57; Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; м; 70. 22; п.58; Провод в коробах, сечением: до 6 мм2; м; 70. 23; п.59-п.60; Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола; м; 30. 24; п.61-п.63; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2; м; 30. 25; п.64-п.65; Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый; шт; 1. 26; п.66-п.68; Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг; м; 10. ЛСР № 02-01-04; Отопление и вентиляция. Раздел 1.; Вентиляция. 1; п.1-п.2; Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т; шт; 1. 2; п.3-п.4; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм; м2; 0,8. 3; п.5-п.8; Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; шт; 2. 4; п.9-п.10; Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т; шт; 1. 5; п.11-п.12; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм; м2; 0,2. 6; п.13-п.14; Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; шт; 1. Раздел 2.; Отопление. 7; п.15; Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм; м; 40. 8; п.16; Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм; м; 12. 9; п.17; Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг; шт; 37. 10; п.18; Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм; м; 22. 11; п.19; Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм; м; 6. 12; п.20; Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг; шт; 19. 13; п.21-п.22; Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм; м; 12. 14; п.23-п.25; Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм; м; 40. 15; п.26-п.29; Установка радиаторов: чугунных; кВт; 6,84. 16; п.30-п.31; Установка воздухоотводчиков; шт; 4. 17; п.32-п.33; Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; шт; 4. 18; п.34-п.35; Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; шт; 4. 19; п.36-п.37; Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм; м; 22. 20; п.38-п.40; Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм; м; 6. 21; п.41-п.43; Установка радиаторов: чугунных; 1 кВт; 3,515. 22; п.44-п.45; Установка воздухоотводчиков; шт; 3. 23; п.46-п.47; Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; шт; 3. 24; п.48-п.50; Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; шт; 3. ЛСР № 02-01-05; Горячее и холодное водоснабжение. Раздел 1.; Новый Раздел. Демонтаж. 1; п.1; Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм; м; 60. 2; п.2; Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм; м; 16,6. 3; п.3; Снятие смесителя: без душевой сетки; шт; 1. Горячее и холодное водоснабжение. 2-х комнактная квартира. 4; п.4-п.5; Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм; м; 40. 5; п.6-п.7; Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм; м; 19. 6; п.8-п.10; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм; м; 4. 7; п.11-п.17; Установка смесителей; шт; 3. Комната. 8; п.18-п.19; Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм; м; 22. 9; п.20-п.21; Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм; м; 2,8. 10; п.22; Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм; м; 2,8. 11; п.23-26; Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм; м; 11. 12; п.27-п.36; Установка смесителей; шт; 1. ЛСР № 02-01-06; Канализация бытовая и сантехническое оборудование. Раздел 1.; Демонтаж. 2-х комнатная квартира. 1; п.1; Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм; м; 16,5. 2; п.2; Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм; м; 4,9. Комната. п.3; Демонтаж: унитазов и писсуаров; шт; 1. 3; п.4; Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм; м; 2. 4; п.5; Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм; м; 3. Раздел 2.; Канализация хозяйственно-бытовая (К1). 2-х комнатная квартира. 5; п.6-п.7; Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм; м; 16,5. 6; п.8-п.9; Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм; м; 4,9. Санитарно-техническое оборудование. 7; п.10-п.11; Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным; 1 компл; 1. 8; п.12-п.13; Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды; 1 компл; 1. 9; п.14-п.15; Установка моек: на одно отделение; 1 компл; 1. 10; п.16-п.18; Установка ванн купальных: прямых стальных; 1 компл; 1. Комната. 11; п.19-п.20; Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм; м; 3. 12; п.21-п.22; Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм; м; 2. Санитарно-техническое оборудование. 13; п.23-п.24; Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным; 1 компл; 1. 14; п.25-п.27; Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды; 1 компл; 1.