| Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по реконструкции моста через водоотводной канал в г. Рубцовске на ул. Тракторной, 51 |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЛСР № 02-01-01 Реконструкция моста через водоотводной канал |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | п.1-п.2 | Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), гр. грунтов 2 | м3 | 257,5 |
| 2 | п.3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | м3 | 51,3 |
| 3 | п.4 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 | 680 |
| Раздел 2. Демонтаж конструкций моста |  |  |  |  |  |
| 4 | п.5 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя: до 25 см | м2 | 340 |
| 5 | п.6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км (На полигон ТБО) | т | 271,7 |
| 6 | п.7 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | м3 | 23,8 |
| 7 | п.8-п.9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км (На полигон ТБО) с погрузкой и разгрузкой | т | 38,1 |
| 8 | п.10-п.12 | Демонтаж стальных сварных перил на мостах с погрузкой и перевозкой автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км (На базу приема втор-сырья) | т | 1,72 |
| 9 | п.13-п.15 | Разборка пролетных строений длиной до 15 м с погрузкой и перевозкой автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км (На полигон ТБО) | шт | 21 |
| 10 | п.16-п.18 | Разборка: железобетонных фундаментов (при разбоке ригелей) с погрузкой и перевозкой автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км (На полигон ТБО) | м3 | 32,4 |
| 11 | п.19 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя: до 20 см | м2 | 450 |
| 12 | п.20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км (На полигон ТБО) | т | 244,8 |
| 13 | п.21-п.23 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных с погрузкой и перевозкой автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км (На полигон ТБО) | м3 | 42 |
| Раздел 3. Береговые опоры |  |  |  |  |  |
| 14 | п.24-п.26 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 2. Сваи мостовые С13-35Т7-3 | м3 | 71,24 |
| 15 | п.27-п.30 | Устройство монолитных железобетонных элементов пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов (Устройство ригеля). | м3 | 34,046 |
| 16 | п.31-п.38 | Устройство монолитных железобетонных элементов пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов (Устройство шкафной стенки) | м3 | 6,7 |
| 17 | п.39-п.43 | Устройство из монолитного железобетона: подферменных площадок и прокладных рядов на суше | м3 | 1,38 |
| 18 | п.44-п.49 | Устройство монолитных железобетонных элементов пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов (Устройство фасадной стенки) | м3 | 0,082 |
| 19 | п.50-п.51 | Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта | шт | 18 |
| 20 | п.52-п.53 | Окраска железобетонных пролетных строений мостов// в два слоя - Гидрофобизатор Sikagard 700 S | м2 | 200,34 |
| 21 | п.54-п.55 | Окраска железобетонных пролетных строений мостов// в два слоя - Защита бетона Sikagard 680 S | м2 | 200,34 |
| Раздел 4. Промежуточные опоры |  |  |  |  |  |
| 22 | п.56-п.58 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 2. Сваи мостовые С13-35Т7-3 | м3 | 71,24 |
| 23 | п.59-п.62 | Устройство монолитных железобетонных элементов пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов (Устройство ригеля). | м3 | 34,046 |
| 24 | п.63-п.67 | Устройство из монолитного железобетона: подферменных площадок и прокладных рядов на суше | м3 | 2,36 |
| 25 | п.68-п.69 | Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта | шт | 18 |
| 26 | п.70-п.71 | Окраска железобетонных пролетных строений мостов// в два слоя - Гидрофобизатор Sikagard 700 S | м2 | 115 |
| 27 | п.72-п.73 | Окраска железобетонных пролетных строений мостов// в два слоя - Защита бетона Sikagard 680 S | м2 | 115 |
| Раздел 5. Пролетные строения |  |  |  |  |  |
| 28 | п.74-п.78 | Установка на опоры автодорожных мостов: пролетных строений длиной до 15 м | шт | 27 |
| 29 | п.79-п.83 | Устройство монолитных железобетонных элементов пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов | м3 | 24,96 |
| 30 | п.84-п.85 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | т | 1,5 |
| 31 | п.86-п.87 | Устройство металлических барьерных ограждений типа 11 МО одностороннего исполнения, высотой 0,5 м шаг стоек 2,0 м, мостовой группы | м | 92 |
| 32 | п.88-п.89 | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах | т | 2,4 |
| 33 | п.90-п.93 | Установка деформационного шва с металлическим окаймлением и резиновым ленточным компенсатором | м | 26,6 |
| 34 | п.94-п.95 | Окраска железобетонных пролетных строений мостов// в два слоя - Гидрофобизатор Sikagard 700 S | м2 | 622,6 |
| 35 | п.96-п.97 | Окраска железобетонных пролетных строений мостов// в два слоя - Защита бетона Sikagard 680 S | м2 | 622,6 |
| Раздел 6. Ездовое полотно |  |  |  |  |  |
| 36 | п.98-п.99 | Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги: гидростеклоизолом без устройства защитного слоя | м2 | 587,86 |
| 37 | п.100-п.103 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 45 мм | м2 | 58,7778 |
| 38 | п.104-п.106 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 7 см | м2 | 587,86 |
| Раздел 7. Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 39 | п.107-п.108 | Отсыпка конуса моста и части насыпи за обсыпным устоем высотой 6 м из дренирующего грунта механизированным способом | м3 | 723,19 |
| 40 | п.109-п.111 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 95,38 |
| 41 | п.112-п.116 | Укладка переходных плит сборно-монолитных длиной: до 5 м | м3 | 25,62 |
| 42 | п.117-п.118 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 110 |
| 43 | п.119-п.120 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 в два слоя | м2 | 21,6 |
| Устройство очистных сооружений |  |  |  |  |  |
| 44 | п.121-п.126 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах | м3 | 3,85 |
| 45 | п.127-п.128 | Машина для турбулентной мойки и сушки стеклянной тары | шт | 2 |
| 46 | п.129-п.131 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | м | 6 |
| 47 | п.132-п.135 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | м3 | 1,2 |
| Раздел 8. Автодорожные подходы |  |  |  |  |  |
| Обустройство зоны дорожных работ на время строительства |  |  |  |  |  |
| 48 | п.136-п.140 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках | шт | 6 |
| 49 | п.141-п.142 | Устройство средств технического регулирования | м | 40 |
| Земляное полотно |  |  |  |  |  |
| 50 | п.143-п.145 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3. Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 412 |
| 51 | п.146-п.147 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 | м3 | 1591 |
| 52 | п.148-п.150 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом | м2 | 144 |
| Механизированные работы |  |  |  |  |  |
| 53 | п.151-п.152 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см// 8 проходов | м3 | 1328 |
| 54 | п.153 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 | 700 |
| Дорожные работы |  |  |  |  |  |
| 55 | п.154-п.155 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 100 |
| 56 | п.156-п.157 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы// Нижний слой. Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 90,8267 |
| 57 | п.158-п.159 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы// Верхний слой. Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 79,4733 |
| 58 | п.160-п.161 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня. Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 187,68 |
| 59 | п.162-п.164 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 8 см. Асфальтобетонная смесь А16НН | м2 | 420 |
| 60 | п.165-п.167 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20 | м2 | 420 |
| Устройство барьерного ограждения |  |  |  |  |  |
| 61 | п.168-п.169 | Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек: 2 м. Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11 ДО/У2(190)-0,75-2,0-1,08 | м | 64 |
| 62 | п.170-п.171 | Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек: 1 м. Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11ДО/У2(190)-0,75-1,0-0,40 | м | 32 |
| Устройство знаков и разметки |  |  |  |  |  |
| 63 | п.172-п.174 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках | шт | 2 |
| 64 | п.175-п.176 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м | км | 0,095 |
| Устройство дорожной одежды на тротуарах |  |  |  |  |  |
| 65 | п.177-п.178 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 14,7 |
| 66 | п.179-п.180 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Асфальтобетонная смесь А8ВЛ | м2 | 98 |
| Раздел 9. Доставка материалов сверх учтенных в ФССЦ 30 км. Расстояния на основании транспортной схемы. |  |  |  |  |  |
| Железобетонные изделия. Балка пролетных строений, Переходные плиты, Сваи, Лежни -310 |  |  |  |  |  |
| 67 | п.181-п.183 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза на расстояние 310 км | т | 1120,79 |