|  |  | Проект сметы контракта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнение работ по реконструкции моста через водоотводной канал в г. Рубцовске на ул. Тракторной, 51 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования |  | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, без НДС руб. | Стоимость всего, руб | Страна происхождения оборудования |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  | Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), гр. грунтов 2 |  | м3 | 257,5 | 16,97 | 4369,78 |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 |  | м3 | 51,3 | 39,03 | 2002,24 |  |
| 3 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  | м2 | 680 | 0,32 | 217,60 |  |
|  | Итого по разделу 1: |  |  |  |  | 6589,62 |  |
|  |  | Раздел 2. Демонтаж конструкций моста |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя: до 25 см |  | м2 | 340 | 481,03 | 163550,20 |  |
| 5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км (На полигон ТБО) |  | т | 271,7 | 168,08 | 45667,34 |  |
| 6 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных |  | м3 | 23,8 | 463,46 | 11030,35 |  |
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км (На полигон ТБО) с погрузкой и разгрузкой |  | т | 38,1 | 214,77 | 8182,74 |  |
| 8 | Демонтаж стальных сварных перил на мостах с погрузкой и перевозкой автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км (На базу приема втор-сырья) |  | т | 1,72 | 18698,66 | 32161,70 |  |
| 9 | Разборка пролетных строений длиной до 15 м с погрузкой и перевозкой автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км (На полигон ТБО) |  | шт | 21 | 11729,67 | 246323,07 |  |
| 10 | Разборка: железобетонных фундаментов (при разбоке ригелей) с погрузкой и перевозкой автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км (На полигон ТБО) |  | м3 | 32,4 | 9232,65 | 299137,86 |  |
| 11 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя: до 20 см |  | м2 | 450 | 277,45 | 124852,50 |  |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км (На полигон ТБО) |  | т | 244,8 | 168,08 | 41145,98 |  |
| 13 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных с погрузкой и перевозкой автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км (На полигон ТБО) |  | м3 | 42 | 1000,36 | 42015,12 |  |
|  | Итого по разделу 2: |  |  |  |  | 1014066,86 |  |
|  |  | Раздел 3. Береговые опоры |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 2. Сваи мостовые С13-35Т7-3 |  | м3 | 71,24 | 86171,42 | 6138851,96 |  |
| 15 | Устройство монолитных железобетонных элементов пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов (Устройство ригеля). |  | м3 | 34,046 | 90768,52 | 3090305,03 |  |
| 16 | Устройство монолитных железобетонных элементов пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов (Устройство шкафной стенки) |  | м3 | 6,7 | 56116,19 | 375978,47 |  |
| 17 | Устройство из монолитного железобетона: подферменных площадок и прокладных рядов на суше |  | м3 | 1,38 | 91409,00 | 126144,42 |  |
| 18 | Устройство монолитных железобетонных элементов пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов (Устройство фасадной стенки) |  | м3 | 0,082 | 688937,23 | 56492,85 |  |
| 19 | Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта |  | шт | 18 | 5456,78 | 98222,04 |  |
| 20 | Окраска железобетонных пролетных строений мостов// в два слоя - Гидрофобизатор Sikagard 700 S |  | м2 | 200,34 | 1023,38 | 205023,95 |  |
| 21 | Окраска железобетонных пролетных строений мостов// в два слоя - Защита бетона Sikagard 680 S |  | м2 | 200,34 | 493,35 | 98837,74 |  |
|  | Итого по разделу 3: |  |  |  |  | 10189856,46 |  |
|  |  | Раздел 4. Промежуточные опоры |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 2. Сваи мостовые С13-35Т7-3 |  | м3 | 71,24 | 86171,42 | 6138851,96 |  |
| 23 | Устройство монолитных железобетонных элементов пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов (Устройство ригеля). |  | м3 | 34,046 | 90768,52 | 3090305,03 |  |
| 24 | Устройство из монолитного железобетона: подферменных площадок и прокладных рядов на суше |  | м3 | 2,36 | 60975,28 | 143901,66 |  |
| 25 | Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта |  | шт | 18 | 5456,78 | 98222,04 |  |
| 26 | Окраска железобетонных пролетных строений мостов// в два слоя - Гидрофобизатор Sikagard 700 S |  | м2 | 115 | 1023,38 | 117688,70 |  |
| 27 | Окраска железобетонных пролетных строений мостов// в два слоя - Защита бетона Sikagard 680 S |  | м2 | 115 | 493,35 | 56735,25 |  |
|  | Итого по разделу 4: |  |  |  |  | 9645704,64 |  |
|  |  | Раздел 5. Пролетные строения |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Установка на опоры автодорожных мостов: пролетных строений длиной до 15 м |  | шт | 27 | 418297,85 | 11294041,95 |  |
| 29 | Устройство монолитных железобетонных элементов пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов |  | м3 | 24,96 | 190491,34 | 4754663,85 |  |
| 30 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг |  | т | 1,5 | 113663,04 | 170494,56 |  |
| 31 | Устройство металлических барьерных ограждений типа 11 МО одностороннего исполнения, высотой 0,5 м шаг стоек 2,0 м, мостовой группы |  | м | 92 | 24374,96 | 2242496,32 |  |
| 32 | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах |  | т | 2,4 | 206187,84 | 494850,82 |  |
| 33 | Установка деформационного шва с металлическим окаймлением и резиновым ленточным компенсатором |  | м | 26,6 | 77450,97 | 2060195,8 |  |
| 34 | Окраска железобетонных пролетных строений мостов// в два слоя - Гидрофобизатор Sikagard 700 S |  | м2 | 622,6 | 1023,38 | 637156,39 |  |
| 35 | Окраска железобетонных пролетных строений мостов// в два слоя - Защита бетона Sikagard 680 S |  | м2 | 622,6 | 493,35 | 307159,71 |  |
|  | Итого по разделу 5: |  |  |  |  | 21961059,40 |  |
|  | Раздел 6. Ездовое полотно |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги: гидростеклоизолом без устройства защитного слоя |  | м2 | 587,86 | 2063,04 | 1212778,69 |  |
| 37 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 45 мм |  | м2 | 58,7778 | 5981,57 | 351583,53 |  |
| 38 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 7 см |  | м2 | 587,86 | 1496,97 | 880008,78 |  |
|  | Итого по разделу 6: |  |  |  |  | 2444371,00 |  |
|  |  | Раздел 7. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Отсыпка конуса моста и части насыпи за обсыпным устоем высотой 6 м из дренирующего грунта механизированным способом |  | м3 | 723,19 | 1364,39 | 986713,2 |  |
| 40 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  | м3 | 95,38 | 3004,83 | 286600,69 |  |
| 41 | Укладка переходных плит сборно-монолитных длиной: до 5 м |  | м3 | 25,62 | 35869,75 | 918983,00 |  |
| 42 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб |  | м | 110 | 1179,18 | 129709,80 |  |
| 43 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 в два слоя |  | м2 | 21,6 | 97,34 | 2102,54 |  |
|  | Устройство очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах |  | м3 | 3,85 | 42437,00 | 163382,45 |  |
| 45 | Машина для турбулентной мойки и сушки стеклянной тары |  | шт | 2 | 703113,35 | 1406226,70 |  |
| 46 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи |  | м | 6 | 9446,19 | 56677,14 |  |
| 47 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах |  | м3 | 1,2 | 33562,40 | 40274,88 |  |
|  | Итого по разделу 7: |  |  |  |  | 3990670,40 |  |
|  |  | Раздел 8. Автодорожные подходы |  |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство зоны дорожных работ на время строительства |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  | шт | 6 | 11375,19 | 68251,14 |  |
| 49 | Устройство средств технического регулирования |  | м | 40 | 839,71 | 33588,40 |  |
|  | Земляное полотно |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3. Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 |  | м3 | 412 | 56,63 | 23331,56 |  |
| 51 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 |  | м3 | 1591 | 798,97 | 1271161,27 |  |
| 52 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом |  | м2 | 144 | 377,15 | 54309,60 |  |
|  | Механизированные работы |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см// 8 проходов |  | м3 | 1328 | 38,04 | 50517,12 |  |
| 54 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  | м2 | 700 | 0,32 | 224,00 |  |
|  | Дорожные работы |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | м | 100 | 1912,51 | 191251,00 |  |
| 56 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы// Нижний слой. Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм |  | м3 | 90,8267 | 3343,00 | 303633,66 |  |
| 57 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы// Верхний слой. Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм |  | м3 | 79,4733 | 3343,00 | 265679,24 |  |
| 58 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня. Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  | м3 | 187,68 | 3148,22 | 590857,93 |  |
| 59 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 8 см. Асфальтобетонная смесь А16НН |  | м2 | 420 | 1378,60 | 579012,00 |  |
| 60 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20 |  | м2 | 420 | 1085,72 | 456002,40 |  |
|  | Устройство барьерного ограждения |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек: 2 м. Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11 ДО/У2(190)-0,75-2,0-1,08 |  | м | 64 | 6117,44 | 391516,16 |  |
| 62 | Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек: 1 м. Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11ДО/У2(190)-0,75-1,0-0,40 |  | м | 32 | 6055,22 | 193767,04 |  |
|  | Устройство знаков и разметки |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  | шт | 2 | 8665,53 | 17331,06 |  |
| 64 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м |  | км | 0,095 | 17720,00 | 1683,40 |  |
|  | Устройство дорожной одежды на тротуарах |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | м3 | 14,7 | 3148,29 | 46279,86 |  |
| 66 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Асфальтобетонная смесь А8ВЛ |  | м2 | 98 | 723,78 | 70930,44 |  |
|  | Итого по разделу 8: |  |  |  |  | 4609327,28 |  |
|  | Раздел 9. Доставка материалов сверх учтенных в ФССЦ 30 км. Расстояния на основании транспортной схемы. |  |  |  |  |  |  |
|  | Железобетонные изделия. Балка пролетных строений, Переходные плиты, Сваи, Лежни -310 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза на расстояние 310 км |  | т | 1120,79 | 1072,84 | 1202428,34 |  |
|  | Итого по разделу 9: |  |  |  |  | 1202428,34 |  |
|  | Итого по смете: |  |  |  |  | 55064074,00 |  |
|  | Непредвиденные затраты - 3% |  |  |  |  | 1651923,00 |  |
|  | Перевозка и размещение токсичных промышленных отходов |  |  |  |  | 4836403,00 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 61552400,00 |  |
|  | НДС (20%) |  |  |  |  | 12310480,00 |  |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта с НДС |  |  |  |  | 73862880,00 |  |