Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт здания МКУ «Управление образования» г. Рубцовска (вход в подвал, крыльцо с дверным проемом) | 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | усл. ед. | 1 |

1. Перечень и объем выполняемых работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Вход в подвал |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | м2 | 10,2 |  |
| 2 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | м | 13 |  |
| 3 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм | м2 | 9 |  |
| 4 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 2,29 |  |
| 5 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 1,54 |  |
| 6 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 13,7 |  |
| 7 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 18,7 |  |
| 8 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | м2 | 25,1 |  |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 26,1 |  |
| 10 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | м2 | 9,45 |  |
| 11 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | м | 5,2 |  |
| Двери |  |  |  |  |
| 12 | Снятие дверных полотен | м2 | 3,6 |  |
| 13 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 2 |  |
| 14 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 3,6 |  |
| Прочие |  |  |  |  |
| 15 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0,674 |  |
| 16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 0,674 |  |
| 17 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 2 |  |
| 18 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 2 |  |
| Раздел 2. Дверной проем, крыльцо |  |  |  |  |
| 19 | Устройство металлических ограждений: без поручней (Демонтаж) | м | 3 |  |
| 20 | Разборка: бетонных фундаментов (крыльцо + приямок) | м3 | 2,67 |  |
| 21 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,8 |  |
| 22 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |  |
| 23 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 0,5 |  |
| 24 | Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | м2 | 1,8318 |  |
| 25 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | м2 | 1,83 |  |
| 26 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | м2 | 65,73 |  |
| 27 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен на 2 раза | м2 | 1,87 |  |
| 28 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 6,42 |  |
| 29 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 6,42 |  |

Выполняемые работы должны соответствовать объемам работ, представленным заказчиком в утвержденной сметной документации и требованиям нормативных документов.

Все поставляемые материалы должны быть новыми и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Качественные показатели материалов, используемых при выполнении работ, должны соответствовать  ГОСТ.

Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.