Приложение 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт кровли учебного корпуса, актового и спортивного залов МБОУ «Гимназия №3» | 43.91.19.110 Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений | усл. ед. | 1 |

1. Перечень и объем выполняемых работ:

Таблица № 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Спортзал, актовый зал |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | м2 | 892,6 |
| 2 | Устройство выравнивающих стяжек:цементно-песчанных толщиной 15мм | м2 | 892,6 |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 | м2 | 892,6 |
| 4 | Установка плит парапета массой: до 0,5 т (демонтаж) | шт. | 36 |
| Вентиляционные короба |  |  |  |
| 5 | Установка плит парапета массой: до 0,5 т | шт. | 2 |
| 6 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 0,2 |
| 7 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен | м3 | 0,2 |
| Парапеты по периметру |  |  |  |
| 8 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен | м3 | 6,7452 |
| 9 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 84,315 |
| Ливневка |  |  |  |
| 10 | Установка воронок сливных диаметром: 100 мм (Демонтаж) | шт. | 2 |
| 11 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | м | 32 |
| 12 | Установка воронок сливных диаметром: 100 мм | шт. | 2 |
| 13 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м | 32 |
| Устройство стяжки |  |  |  |
| 14 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 1,6452 |
| 15 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | м2 | 822,6 |
| 16 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 до 40 мм | м2 | 822,6 |
| 17 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | м2 | 822,6 |
| Покрытие кровли |  |  |  |
| 18 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | м2 | 822,6 |
| 19 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | м | 70 |
| Прочее |  |  |  |
| 20 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 21,42 |
| 21 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 21,42 |
| Раздел 2. Учебный корпус. |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 22 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | м2 | 1680 |
| 23 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж) | м2 | 1680 |
| 24 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 (Демонтаж) | м2 | 1680 |
| 25 | Установка плит парапета массой: до 0,5 т (демонтаж) | шт. | 146 |
| Вентиляционные короба и парапеты |  |  |  |
| 26 | Установка плит парапета массой: до 0,5 т | шт. | 37 |
| 27 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 19 |
| 28 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен | м3 | 19 |
| Парапеты по периметру |  |  |  |
| 29 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 151,8 |
| 30 | Прочистка вентиляционных каналов | м | 26 |
| Стяжка |  |  |  |
| 31 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 2,9 |
| 32 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | м2 | 1450 |
| 33 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 до 40 мм | м2 | 1450 |
| 34 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | м2 | 1450 |
| Покрытие кровли |  |  |  |
| 35 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | м2 | 1450 |
| 36 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | м | 150 |
| Прочее |  |  |  |
| 36 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 40,32 |
| 37 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 40,32 |
| Ливневка |  |  |  |
| 38 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | м2 | 3,9 |
| 39 | Установка воронок сливных диаметром: 100 мм (демонтаж) | шт. | 4 |
| 40 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | м | 72 |
| 41 | Установка воронок сливных диаметром: 100 мм | шт. | 4 |
| 42 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м | 72 |

2. Общие требования к выполняемым работам.

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать данному описанию объекта закупки, локальному сметному расчету, а также требованиям государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, технических регламентов, в том числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.2. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется Заказчику).

2.4. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.2. В организации должна существовать система контроля качества выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.

3.7. При выполнении ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все применяемые при выполнении ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.