Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт, бетонирование основания для спортивной площадки (17*32 м), МБУ «Лето», ДОЛ им. Г. С. Титова | 43.99.40.190 Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в другие группировки | усл. ед. | 1 |

1. Перечень и объем выполняемых работ:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | м3 | 27,500 | ФЕР27-03-008-02 |  |
| 2 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м3 | 98,00 | ФЕР27-02-010-02 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |
| 3 | Уплотнение грунта: щебнем | м2 | 550,0 | ФЕР11-01-001-02 | Смесь песчано-гравийная природная 1,6 тонны/м3 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 13,7500 | ФЕР27-04-001-01 | Песок природный I класс, повышенной крупности, круглые сита 1,5тонн/м3 |
| 5 | Устройство подстилающих слоев: бетонных 17*32=544 | м3 | 54,4 | ФЕР11-01-002-09 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) с доставкой до Егорьевки |
| 6 | Армирование подстилающих слоев и набетонок 544*1,1*1,897=1135,16 | т | 1,13516 | ФЕР06-03-004-12 | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 4,0 мм 1,87 кг/м2 |
| 7 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,048 | ФЕР06-03-004-09 | Детали закладные, вес до 1 кг |

2. Общие требования к выполняемым работам.

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать данному описанию объекта закупки, локальному сметному расчету, а также требованиям государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, технических регламентов, в том числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.2. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется Заказчику).

2.4. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.2. В организации должна существовать система контроля качества выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.          Часть 2. Строительное производство».

3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.

3.7. При выполнении ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все применяемые при выполнении ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.