Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт пола и потолка спортзала МБОУ «Гимназия № 11» | 43.39.19.190: Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | усл. ед. | 1 |

- Перечень работ

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (объем работ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Полы спортзал (26,35*11,7), подсобка (5,7*2,75) |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,9 |  |
| 2 | 2 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 3,2397 |  |
| 3 | 3 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 3,2397 |  |
| 4 | 4 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 | 3,2397 |  |
| 5 | 5 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0,9071 |  |
| 6 | 6 | Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм | 1000 шт | 1,652 |  |
| 7 | 7 | Лаги для устройств полов антисептированные тип II, сечение 100-150х40-60 мм | м3 | -3,822846 |  |
| 8 | 8 | Лаги для устройств полов антисептированные тип II, сечение 100-150х40-60 мм | м3 | 7,646 |  |
| 9 | 9 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,15675 |  |
| 10 | 10 | Доска половая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "В" | м3 | 0,5815 |  |
| 11 | 11 | Устройство покрытий: из брусков | 100 м2 | 3,08295 |  |
| 12 | 12 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 0,97 |  |
| 13 | 13 | Проолифка деревянных поверхностей: валиком | 100 м2 | 3,24 |  |
| 14 | 14 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,0356 |  |
| 15 | 15 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 | 3,24 |  |
| 16 | 16 | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25, цветная | т | 0,081 | Цвет краски масляной МА-25 согласовывается с Заказчиком |
| Раздел 2. Потолок спортзала |  |  |  |  |  |
| 17 | 17 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,234 |  |
| 18 | 18 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,1 |  |
| 19 | 19 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,3 |  |
| 20 | 20 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | -0,693 |  |
| 21 | 21 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ | кг | 250 |  |
| 22 | 22 | Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком | 100 м2 | 0,3 |  |
| 23 | 23 | Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона | кг | 4,14 |  |
| 24 | 24 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,3 |  |
| 25 | 25 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 3,09 |  |
| 26 | 26 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 | 100 шт | 0,01 |  |
| 27 | 27 | Решетка вент. неразъемная с москитной сеткой 400*400 | шт | 1 |  |
| 28 | 28 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 4,09263 |  |
| 29 | 29 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15 | т | 0,290577 |  |
| 30 | 30 | Светильник на кронштейнах | 100 шт | 0,1 |  |
| 31 | 31 | Прожекторы PFL-C3 45W 6500K IP65 | шт | 10 |  |
| 32 | 32 | Защитная решетка Uniel UFL-V30A 6060 GREY | шт | 10 |  |
| 33 | 33 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,01014 |  |
| 34 | 34 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 1,014 |  |
| Раздел 3. Мусор |  |  |  |  |  |
| 35 | 35 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 18,51 |  |
| 36 | 36 | Перевозка на расстояние: 11 км | 1 т груза | 18,51 |  |

2. Общие требования к выполняемым работам.

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать данному описанию объекта закупки (техническому заданию Приложение №1), локальному сметному расчету (Приложение № 2), а так же требованиям государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил,  технических регламентов, в том числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.2. При выполнении работ  Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется Заказчику).

2.4. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СНиП  12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП  12-04-2002  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.2. В организации должна существовать система контроля качества  выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.

3.7. При выполнении ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все применяемые при выполнении ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.