Приложение № 3
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код в соответствии с 

КТРУ/ОКПД 2
	Единица измерения

	1.
	Приобретение металлических контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов
	25.29.11.991 Контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов из прочих металлов
	шт.


Таблица № 1
1. Функциональные и технические характеристики Товара

	№
	Наименование параметра
	Значение параметра
	Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик
	Кол-во, шт.

	1
	Контейнер металлический, без крышки, с колесами
	
	Шт.

	1.1
	Материал изготовления корпуса контейнера
	Металл, лист стальной (марка Ст3)
	Для удобства Заказчика
	

	1.2
	Температура эксплуатации
	От -50 ºС до +50 ºС
	Для более долгого срока полезного использования товара
	

	1.3
	Рабочий объём, Литр; кубический дециметр
	≥ 1000  и  < 2000
	Для удобства Заказчика
	

	1.4
	Масса максимальной загрузки, заявленной производителем
	Не менее 350 кг
	Для более долгого срока полезного использования товара
	

	1.5
	Собственная масса контейнера 
	90 кг
	Для более долгого срока полезного использования товара
	

	1.6
	Корпус контейнера
	
	
	

	1.6.1
	Количество сварочных швов
	корпус контейнера - имеет один сплошной сварочный шов 
	Для более долгого срока полезного использования товара
	

	1.6.2
	Передняя часть контейнера
	усилена рельефными штампованными накладками толщиной 1,5мм 
	Для более долгого срока полезного использования товара
	

	1.6.3
	Передний сплошной захват контейнера
	передний захват под «гребенку» имеет цельносварную конструкцию, выполненную из конструкционной стали толщиной не менее 3мм.

Конструкция разработана с учетом требований и соответствует европейскому стандарту на захват (фронтальный приемник) по EN 840.
	Для более долгого срока полезного использования товара
	

	1.6.4
	Боковые стенки
	снабжены евро захватами из трубы Ф38мм (крепление к корпусу должно быть выполнено сплошным сварочным швом)
	Для удобства Заказчика
	

	1.6.5
	Днище контейнера
	выполнено из одного листа с профилем для монтажа колес ,соединение детали днища с вертикальными частями корпуса производится внахлест, сплошным сварочным швом.
	Для более долгого срока полезного использования товара
	

	1.6.6
	Ручки контейнера
	2 шт., выполнены из трубы Ф16мм
	Для удобства Заказчика
	

	1.6.7
	Верхняя часть контейнера (силовой пояс)
	по периметру контейнера должна иметь усиление (окантовку) из горячекатаного равнополочного уголка с шириной полки 32 мм и толщиной 3 мм (углы окантовки имеют радиусный загиб R45мм)
	Для более долгого срока полезного использования товара
	

	1.7
	Длина контейнера, включая приемные цапфы, мм
	1390 
	Для обеспечения установки контейнеров в границах имеющихся обустроенных контейнерных площадок
	

	1.8
	Ширина контейнера, мм
	1070
	Для обеспечения установки контейнеров в границах имеющихся обустроенных контейнерных площадок
	

	1.9
	Высота контейнера, мм
	1265
	Для обеспечения установки контейнеров в границах имеющихся обустроенных контейнерных площадок
	

	1.10
	Толщина стен контейнера, мм
	1,5 
	Для более долгого срока полезного использования товара
	

	1.10.1
	Толщина дна контейнера, мм
	2
	Для более долгого срока полезного использования товара
	

	1.11
	Крышка контейнера
	нет
	Для удобства Заказчика
	

	1.12
	Толщина крышки контейнера, мм
	нет
	Для удобства Заказчика
	

	1.13
	Конструкция колес контейнера
	2 (два) передних колеса оснащены стопором колес (стояночным тормозом)
	Для более долгого срока полезного использования товара
	

	1.13.1
	Диаметр колес, мм
	200
	Для более долгого срока полезного использования товара
	

	1.13.2
	Количество колес контейнера
	4
	Для удобства Заказчика
	

	1.13.3
	Крепление колес
	осуществляется болтовым соединением, 4 точки крепления на каждом колесе, размеры резьбы болтов и гаек М10
	Для более долгого срока полезного использования товара
	

	1.14
	Покрытие контейнера
	выполнено порошковым окрашиванием
	Для более долгого срока полезного использования товара
	

	1.15
	Цвет окраски контейнера
	По согласованию с Заказчиком
	Для сохранения единого цвета с имеющимся парком контейнеров
	

	1.16
	Сварка
	Полуавтоматическая в среде защитных газов ГОСТ 14771-76
	Для более долгого срока полезного использования товара
	

	Контейнер должен иметь гарантию на конструкцию сроком не менее 12 месяцев с момента поставки
	
	


Рисунок 1. Вид поставляемого товара.

[image: image1.png]



2. Общие условия: Выполнить поставку контейнеров для накопления ТКО на условиях, предусмотренных настоящим техническим заданием и муниципальным контрактом. Поставляемые контейнеры должны быть новыми (не восстановленными, не собранными из восстановленных частей, не бывшими в эксплуатации, не подвергавшимися ранее ремонту, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением). Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов и техническим условиям.

3. Место поставки: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Новосибирская, 56.

4. Срок поставки: Поставка товара должна быть осуществлена в полном объеме до 15.12.2025.

